Emulator pentru Nintendo Entertainment System

LUCRARE DE LICENȚĂ

Coordonator științific:
Conf.dr.ing Andrei Stan

Absolvent:
Rotaru Cristian

Cuprins

Introducere ...................................................................................................................................... 3
Abrevieri ......................................................................................................................................... 4
Capitolul 1: Structura hardware NES .............................................................................................. 5
	§1.1 Unitatea centrală de procesare (CPU) ......................................................................... 5
		§1.1.1 Descrierea pinout a procesorului .................................................................. 6
		§1.1.2 Regiștrii procesorului ................................................................................... 6
		§1.1.3 Moduri de adresare ....................................................................................... 7
		§1.1.4 Setul de instrucțiuni ..................................................................................... 8
		§1.1.5 Sistemul de întreruperi ............................................................................... 13
	§1.2 Unitatea de procesare video (PPU) ............................................................................ 14
		§1.2.1 Descrierea pinout a procesorului grafic ...................................................... 14
		§1.2.2 Spațiul de adresare ..................................................................................... 15
		§1.2.3 Registrele PPU ........................................................................................... 15
		§1.2.4 Modulul DMA ........................................................................................... 18
		§1.2.5 Paleta de culori ........................................................................................... 18
		§1.2.6 Tabelele de afișare ...................................................................................... 19
		§1.2.7 Derularea fundalului .................................................................................. 20
		§1.2.8 Procesarea sprite-urilor .............................................................................. 22
		§1.2.9 Randarea .................................................................................................... 23
	§1.3 Unitatea de procesare audio (APU) ........................................................................... 25
		§1.3.1 Registrele APU .......................................................................................... 25
		§1.3.2 Generatoarele de unde dreptunghiulare ...................................................... 26

Introducere

Scopul acestui proiect este crearea unui program (emulator) care să permită rularea jocurilor create pentru consola de jocuri NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM (NES).

NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM este o consolă de jocuri bazată pe procesorul MOS6502. Aceasta a fost lansată pentru prima dată în anul 1983 în Japonia, urmând să fie lansată ulterior în SUA și Europa. Consola NES a avut un succes foarte mare, fiind, până în prezent, cea mai vândută consolă din lume, cu peste 60 de milioane de unități vândute.

Pentru această platformă au fost create peste 700 de jocuri (lansate oficial), unele dintre ele fiind considerate legendare: „Super Mario Bros”, „Donkey Kong”, „Legend of Zelda”, „Tetris”, „PAC-MAN”, etc.

Deși consola nu mai este disponibilă pe piață, unii oameni ar dori să aibă posibilitatea de a juca jocurile create pentru această platformă. Această problemă poate fi soluționată prin crearea unui emulator, care să simuleze comportamentul hardware al consolei, permițând astfel, rularea jocurilor pe alte platforme.

Programul creat în cadrul acestui proiect suportă un număr mare de jocuri create pentru consola NES.

Abrevieri

AD – Audio Device

ALU – Unitate Aritmetico-Logică

APU – Audio Processing Unit

BCD – Binary-Coded Decimal

CIC – Checking Integrated Circuit

CISC – Complex Instruction-Set Computing

CHR – Character

CPU – Central Processing Unit

CR – Cartridge Reader

CS – Chip Select

CVBS – Composite Video Baseband Signal

GC – Game Controller

MB – Memory Bus

MM – Memory Mapper

NES – Nintendo Entertainment System

NTSC – National Television System Committe

OAM – Object Attribute Memory

OPC – Operation Code

PAL – Phase Alternating Line

PPU – Picture Processing Unit

PRG - Program

RAM – Random Access Memory

R/W – Read / Write

RO – Read Only

RW – Rendering Window

WO – Write Only

Capitolul 1: Structura hardware NES

Componentele principale ale unui sistem NES sunt: unitatea de procesare centrală (CPU) și audio (APU) încorporate în cipul Ricoh RP2A03 (sau RP2A07, în dependență de regiune), unitatea de procesare grafică (PPU), memoria RAM, memoria V-RAM și cipul de securitate (CIC). Alte componente importante sunt plasate pe cartridge: memoria de program (PRG), memoria de elemente grafice (CHR), RAM extern (opțional), mapper de memorie (opțional) și un alte cip de securitate (CIC).

La consolă trebuie conectate 1 sau 2 controlere și un televizor ce suportă intrări CVBS și audio.

Schema funcțională a sistemului este descrisă în figura 1.1.

figura 1.1 (schema funcțională a sistemului NES)

§1.1 Unitatea centrală de procesare (CPU)

Nucleul de procesare a consolei NES este bazat pe procesorul MOS6502, diferența dintre acestea fiind lipsa modului BCD la instrucțiunile de adunare și scădere. MOS6502 este un microprocesor de tip CISC pe 8 biți cu un bus de adrese pe 16 biți, capabil să lucreze la frecvențe de până la 3MHz.

Unitatea de procesare este integrată în capsula Ricoh RP2A03 (RP2A07), care conține și procesorul audio.

§1.1.1 Descrierea pinout a procesorului

figura 1.2 (RP2A03 / RP2A07 pinout)

[AD1 / AD2] – Ieșiri audio (vezi add_ref)

RST – Pin de reset activ pe 0

[A00:A15] – Bus de adrese. Menține adresa țintă pe parcursul unui ciclu de citire/scriere.

[D0:D7] – Bus de date. La citire, datele sunt citite de pe acești pini. La scriere, datele sunt plasate pe acești pini.

CLK – Intrare de clock (vezi add_ref)

TST – Mod de test activ pe 1. La activare, regiștrii de test devin accesibili programelor ce rulează.

M2 – „signals ready”. Semnalează perifericelor că datele sunt disponibile pe [D0:D7].

IRQ – Pin de întrerupere activ pe palierul negativ. (vezi add_ref)

NMI – Pin de întrerupere nemascabilă activ pe frontul negativ. (vezi add_ref)

R/W – Indică dacă operația este de scriere sau de citire. 1 = citire, 0 = scriere.

[OE1 / OE2] – Activează/dezactivează semnalele de output pentru controlerele de joc.

[OUT0:OUT2] – Portul de expansiune al procesorului (registrul $4016).

§1.1.2 Regiștrii procesorului

Nucleul de procesare conține un registru acumulator (A), 2 regiștri de indexare (X, Y), un program counter (PC), un stack pointer (SP) și un registru de flag-uri (P). Regiștrii A, X, Y, SP și P sunt pe 8 biți, iar registrul PC este pe 16 biți.

Registrul acumulator este folosit de unitatea aritmetico-logică pentru stocarea rezultatelor operațiilor în modul de adresare accumulator (vezi add_ref).

Regiștrii X și Y sunt folosiți în anumite moduri de adresare ale instrucțiunilor. Aceștia pot fi folosiți pentru numărarea iterațiilor în bucle sau la accesul la blocuri de memorie alocate continuu.

Registrul SP este folosit pentru urmărirea vârfului stivei la operațiunile push și pop. Adresa din memoria a vârfului stivei este calculat astfel: $(SP) | 0x0100.

Registrul PC indică adresa instrucțiunii curente ce trebuie executată.

Registrul de flag-uri conține informații despre starea procesorului. Acesta poate fi modificat de unitatea aritmetico-logică și de sistemul de întreruperi. Valorile anumitor biți din acest registru determină rezultatul instrucțiunilor de salt condiționat (vezi add_ref).

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | O | - | B | D | I | Z | C |

figura 1.3 (registrul de flag-uri)

C(carry) – este setat dacă ultima operațiune ALU a efectuat transport către exterior.

Z(zero) – este setat dacă ultima operațiune ALU a returnat 0.

I(inhibit) – este setat de fiecare dată când are loc o întrerupere. Dacă este setat, întreruperile IRQ sunt inhibate (vezi add_ref).

D(decimal) – dacă este setat, operațiile de adunare și scădere rulează în modul BCD. (nu se aplică în cazul procesorului din consola NES)

B(break) – este setat la sfârșitul unei întreruperi de tip BRK (vezi add_ref).

O(overflow) – este setat de ALU în cazul unei erori de overflow.

N(negative) – este setat dacă ultima operațiune ALU a returnat un număr negativ.

§1.1.3 Moduri de adresare

Procesorul MOS6502 are un spațiu de adrese pe 16 biți ($0000-$FFFF). Maparea memorie este descrisă în tabelul 1.1.

| Adresa de început | Adresa de sfârșit | Dimensiunea | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| $0000 | $07FF | 2KB | RAM intern |
| $0800 | $1FFF | 6KB | Pointează spre spațiul $0000-$07FF (se repetă la fiecare 2KB) |
| $2000 | $2007 | 8B | Regiștri PPU |
| $2008 | $3FFF | 8KB – 8B | Pointează spre regiștrii PPU (se repetă la fiecare 8B) |
| $4000 | $401F | 32B | Regiștri APU și I/O |
| $4020 | $5FFF | 8160B | Spațiu nefolosit |
| $6000 | $7FFF | 8K | RAM extern |
| $8000 | $FFFF | 32K | PRG ROM |

tabelul 1.1 (spațiul de adrese al procesorului)

Vectorii de întreruperi și de reset se găsesc la adresele: (vezi add_ref)

- $FFFA-$FFFB – vectorul NMI

- $FFFC-$FFFD – vectorul de reset

- $FFFE-$FFFF – vectorul BRK / IRQ

Spațiul de memorie este împărți în pagini de 256B (mapabile pe 8 biți). Dacă în timpul unei operațiuni de citire pentru încărcarea unui registru de 16 biți (vezi add_ref) este necesară schimbarea paginii, operațiunea va dura cu un ciclu mai mult.

Instrucțiunile procesorului pot accesa memoria prin intermediul a 13 moduri de adresare descrise în tabelul 1.2.

| Denumire | Asamblare | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Implicit | OPC | Instrucțiunea nu are operand. Destinația rezultatului este implicită. |
| Accumulator | OPC A | Operația este executată asupra registrului A. |
| Immediate | OPC #$BB | Operandul sursă este o valoare imediată pe 8 biți. Rezultatul se scrie în unul din registrele procesorului în dependență de instrucțiune. |
| Zero Page | OPC $LL | Operandul este luat din pagina 0 a memoriei RAM de la o adresă dată pe 8 biți. |
| Absolute | OPC $LLHH | Operandul este luat de la o adresă dată pe 16 biți. |
| Relative | OPC $BB | Este folosit de instrucțiunile de salt. Operandul reprezintă un offset, valoare pe 8 biți cu semn. |
| Indirect | OPC ($LLHH) | Este folosit de o instrucțiune de salt necondiționat. Operandul reprezintă o adresă pe 16 biți la care se găsește valoarea ce urmează a fi încărcată în registrul PC. |
| Zero Page indexed by X | OPC $LL,X | Operandul se află la adresa ($LL + X) & 0xFF. |
| Zero Page indexed by Y | OPC $LL,Y | Operandul se află la adresa ($LL + Y) & 0xFF. |
| Absolute indexed by X | OPC $LLHH,X | Operandul se află la adresa $LLHH + X. |
| Absolute indexed by Y | OPC $LLHH,Y | Operandul se află la adresa $LLHH + Y. |
| Indexed indirect | OPC ($LL,X) | Operandul se obține în 3 pași: baseAddr=read($LL)+X addr=read(baseAddr)¦read((baseAddr+1)&0xFF)<<8 operand=read(addr) |
| Indirect indexed | OPC ($LL),Y | Operandul se obține în 3 pași: baseAddr=read($LL) addr=(read(baseAddr)¦(read(baseAddr+1)&0xFF)<<8)+Y operand=read(addr) |

tabelul 1.2 (moduri de adresare)

§1.1.4 Setul de instrucțiuni

Setul oficial de instrucțiuni al procesorului MOS6502 este constituit din 151 de instrucțiuni codificate pe 8 biți. Fiecare instrucțiune poate fi urmată de un parametru pe 8 sau 16 biți. Întreg setul este descris în tabelul 1.3.

| Opcode | Adresare | Asamblare | Cod | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRK | Implicit | BRK | 00 | Cauzează o întrerupere de tip BRK. (vezi add_ref) |
| PHP | Implicit | PHP | 08 | Pune pe stivă registrul de flag-uri. |
| PLP | Implicit | PLP | 28 | Ia de pe stivă registrul de flag-uri. |
| PHA | Implicit | PHA | 48 | Pune pe stivă registrul acumulator (A). |
| PLA | Implicit | PLA | 68 | Ia de pe stivă registrul acumulator (A). |
| CLC | Implicit | CLC | 18 | Setează flag-ul carry (C) pe 0. |
| SEC | Implicit | SEC | 38 | Setează flag-ul carry (C) pe 1. |
| CLI | Implicit | CLI | 58 | Setează flag-ul inhibit (I) pe 0. |
| SEI | Implicit | SEI | 78 | Setează flag-ul inhibit (I) pe 1. |
| CLD | Implicit | CLD | D8 | Setează flag-ul decimal (D) pe 0. |
| SED | Implicit | SED | F8 | Setează flag-ul decimal (D) pe 1. |
| CLV | Implicit | CLV | B8 | Setează flag-ul overflow (O) pe 0. |
| TAX | Implicit | TAX | AA | Copie valoarea registrului A în registrul X. Flag-uri afectate: N, Z |
| TAY | Implicit | TAY | A8 | Copie valoarea registrului A în registrul Y. Flag-uri afectate: N, Z |
| TSX | Implicit | TSX | BA | Copie valoarea registrului SP în registrul X. Flag-uri afectate: N, Z |
| TXA | Implicit | TXA | 8A | Copie valoarea registrului X în registrul A. Flag-uri afectate: N, Z |
| TYA | Implicit | TYA | 98 | Copie valoarea registrului Y în registrul A. Flag-uri afectate: N, Z |
| TXS | Implicit | TXS | 9A | Copie valoarea registrului X în registrul SP. |
| NOP | Implicit | NOP | EA | Nici o operațiune. |
| INX | Implicit | INX | E8 | Incrementează valoarea registrului X. |
| INY | Implicit | INY | C8 | Incrementează valoarea registrului Y. |
| DEX | Implicit | DEX | CA | Decrementează valoarea registrului X. |
| DEY | Implicit | DEY | 88 | Decrementează valoarea registrului Y. |
| JSR | Absolute | JSR $LLHH | 20 | Salt la subrutină. Salvează pe stivă valoarea registrului PC+1 și sare la adresa $LLHH. |
| RTS | Implicit | RTS | 60 | Revenire din subrutină. Citește de pe stivă valoarea registrului PC. |
| RTI | Implicit | RTI | 40 | Revenire din întrerupere. Citește de pe stivă valoarea registrului PC și a registrului de flag-uri. |
| JMP | Indirect | JMP ($LLHH) | 6C | Salt necondiționat la o nouă locație. |
|  | Absolute | JMP $LLHH | 4C |  |
| LDA | Immediate | LDA #$BB | A9 | Încarcă o valoare în registrul A. Flag-uri afectate: N, Z |
|  | Zero Page | LDA $LL | A5 |  |
|  | Zero Page indexed by X | LDA $LL,X | B5 |  |
|  | Absolute | LDA $LLHH | AD |  |
|  | Absolute indexed by X | LDA $LLHH,X | BD |  |
|  | Absolute indexed by Y | LDA $LLHH,Y | B9 |  |
|  | Indexed indirect | LDA ($LLHH,X) | A1 |  |
|  | Indirect indexed | LDA ($LLHH),Y | B1 |  |
| LDX | Immediate | LDX #$BB | A2 | Încarcă o valoare în registrul X. Flag-uri afectate: N, Z |
|  | Zero Page | LDX $LL | A6 |  |
|  | Zero Page indexed by Y | LDX $LL,Y | B6 |  |
|  | Absolute | LDX $LLHH | AE |  |
|  | Absolute indexed by Y | LDX $LLHH,Y | BE |  |
| LDY | Immediate | LDY #$BB | A0 | Încarcă o valoare în registrul Y. Flag-uri afectate: N, Z |
|  | Zero Page | LDY $LL | A4 |  |
|  | Zero Page indexed by X | LDY $LL,X | B4 |  |
|  | Absolute | LDY $LLHH | AC |  |
|  | Absolute indexed by X | LDY $LLHH,X | BC |  |
| STA | Zero Page | STA $LL | 85 | Stochează valoarea registrului A. |
|  | Zero Page indexed by X | STA $LL,X | 95 |  |
|  | Absolute | STA $LLHH | 8D |  |
|  | Absolute indexed by X | STA $LLHH,X | 9D |  |
|  | Absolute indexed by Y | STA $LLHH,Y | 99 |  |
|  | Indexed indirect | STA ($LLHH,X) | 81 |  |
|  | Indirect indexed | STA ($LLHH),Y | 91 |  |
| STX | Zero Page | STX $LL | 86 | Stochează valoarea registrului X. |
|  | Zero Page indexed by Y | STX $LL,Y | 96 |  |
|  | Absolute | STX $LLHH | 8E |  |
| STY | Zero Page | STY $LL | 84 | Stochează valoarea registrului Y. |
|  | Zero Page indexed by X | STY $LL,X | 94 |  |
|  | Absolute | STY $LLHH | 8C |  |
| CMP | Immediate | CMP #$BB | C9 | Compară o valoare din memorie cu valoarea acumulatorului (A). Flag-uri afectate: N, Z, C |
|  | Zero Page | CMP $LL | C5 |  |
|  | Zero Page indexed by X | CMP $LL,X | D5 |  |
|  | Absolute | CMP $LLHH | CD |  |
|  | Absolute indexed by X | CMP $LLHH,X | DD |  |
|  | Absolute indexed by Y | CMP $LLHH,Y | D9 |  |
|  | Indexed indirect | CMP ($LLHH,X) | C1 |  |
|  | Indirect indexed | CMP ($LLHH),Y | D1 |  |
| CPX | Immediate | CPX #$BB | E0 | Compară o valoare din memorie cu valoarea registrului X. Flag-uri afectate: N, Z, C |
|  | Zero Page | CPX $LL | E4 |  |
|  | Absolute | CPX $LLHH | EC |  |
| CPY | Immediate | CPY #$BB | C0 | Compară o valoare din memorie cu valoarea registrului Y. Flag-uri afectate: N, Z, C |
|  | Zero Page | CPY $LL | C4 |  |
|  | Absolute | CPY $LLHH | CC |  |
| BIT | Zero Page | BIT $LL | 24 | Biții 7 și 6 ai operandului sunt copiați în biții 7 și 6 ai registrului de flag-uri. Dacă operandul este 0, se setează flag-ul N. |
|  | Absolute | BIT $LLHH | 2C |  |
| ADC | Immediate | ADC #$BB | 69 | Adună valoarea acumulatorului (A) cu o valoare din memorie și cu bitul de carry (C) și stochează rezultatul în acumulator. Flag-uri afectate: O, N, Z, C |
|  | Zero Page | ADC $LL | 65 |  |
|  | Zero Page indexed by X | ADC $LL,X | 75 |  |
|  | Absolute | ADC $LLHH | 6D |  |
|  | Absolute indexed by X | ADC $LLHH,X | 7D |  |
|  | Absolute indexed by Y | ADC $LLHH,Y | 79 |  |
|  | Indexed indirect | ADC ($LLHH,X) | 61 |  |
|  | Indirect indexed | ADC ($LLHH),Y | 71 |  |
| SBC | Immediate | SBC #$BB | E9 | Din valoarea acumulatorului (A) scade o valoare din memorie și bitul de carry (C). Flag-uri afectate: O, N, Z, C |
|  | Zero Page | SBC $LL | E5 |  |
|  | Zero Page indexed by X | SBC $LL,X | F5 |  |
|  | Absolute | SBC $LLHH | ED |  |
|  | Absolute indexed by X | SBC $LLHH,X | FD |  |
|  | Absolute indexed by Y | SBC $LLHH,Y | F9 |  |
|  | Indexed indirect | SBC ($LLHH,X) | E1 |  |
|  | Indirect indexed | SBC ($LLHH),Y | F1 |  |
| ASL | Accumulator | ASL A | 0A | Se realizează o deplasare la stânga. Bitul 7 al operandului este copiat în carry (C). Flag-uri afectate: N, Z, C |
|  | Zero Page | ASL $LL | 06 |  |
|  | Zero Page indexed by X | ASL $LL,X | 16 |  |
|  | Absolute | ASL $LLHH | 0E |  |
|  | Absolute indexed by X | ASL $LLHH,X | 1E |  |
| LSR | Accumulator | LSR A | 4A | Se realizează o deplasare aritmetică la dreapta. Bitul 0 al operandului este copiat în carry (C). Flag-uri afectate: Z, C |
|  | Zero Page | LSR $LL | 46 |  |
|  | Zero Page indexed by X | LSR $LL,X | 56 |  |
|  | Absolute | LSR $LLHH | 4E |  |
|  | Absolute indexed by X | LSR $LLHH,X | 5E |  |
| ROL | Accumulator | ROL A | 2A | Se realizează o rotire la stânga cu carry (C). Flag-uri afectate: N, Z, C |
|  | Zero Page | ROL $LL | 26 |  |
|  | Zero Page indexed by X | ROL $LL,X | 36 |  |
|  | Absolute | ROL $LLHH | 2E |  |
|  | Absolute indexed by X | ROL $LLHH,X | 3E |  |
| ROR | Accumulator | ROR A | 6A | Se realizează o rotire la dreapta cu carry (C). Flag-uri afectate: N, Z, C |
|  | Zero Page | ROR $LL | 66 |  |
|  | Zero Page indexed by X | ROR $LL,X | 76 |  |
|  | Absolute | ROR $LLHH | 6E |  |
|  | Absolute indexed by X | ROR $LLHH,X | 7E |  |
| ORA | Immediate | ORA #$BB | 09 | Realizează operația sau logic între acumulator și operand. Flag-uri afectate: N, Z |
|  | Zero Page | ORA $LL | 05 |  |
|  | Zero Page indexed by X | ORA $LL,X | 15 |  |
|  | Absolute | ORA $LLHH | 0D |  |
|  | Absolute indexed by X | ORA $LLHH,X | 1D |  |
|  | Absolute indexed by Y | ORA $LLHH,Y | 19 |  |
|  | Indexed indirect | ORA ($LLHH,X) | 01 |  |
|  | Indirect indexed | ORA ($LLHH),Y | 11 |  |
| AND | Immediate | AND #$BB | 29 | Realizează operația și logic între acumulator și operand. Flag-uri afectate: N, Z |
|  | Zero Page | AND $LL | 25 |  |
|  | Zero Page indexed by X | AND $LL,X | 35 |  |
|  | Absolute | AND $LLHH | 2D |  |
|  | Absolute indexed by X | AND $LLHH,X | 3D |  |
|  | Absolute indexed by Y | AND $LLHH,Y | 39 |  |
|  | Indexed indirect | AND ($LLHH,X) | 21 |  |
|  | Indirect indexed | AND ($LLHH),Y | 31 |  |
| EOR | Immediate | EOR #$BB | 49 | Realizează operația sau exclusiv între acumulator și operand. Flag-uri afectate: N, Z |
|  | Zero Page | EOR $LL | 45 |  |
|  | Zero Page indexed by X | EOR $LL,X | 55 |  |
|  | Absolute | EOR $LLHH | 4D |  |
|  | Absolute indexed by X | EOR $LLHH,X | 5D |  |
|  | Absolute indexed by Y | EOR $LLHH,Y | 59 |  |
|  | Indexed indirect | EOR ($LLHH,X) | 41 |  |
|  | Indirect indexed | EOR ($LLHH),Y | 51 |  |
| INC | Zero Page | INC $LL | E6 | Incrementează cu 1 valoarea operandului. Flag-uri afectate: N, Z |
|  | Zero Page indexed by X | INC $LL,X | F6 |  |
|  | Absolute | INC $LLHH | EE |  |
|  | Absolute indexed by X | INC $LLHH,X | FE |  |
| DEC | Zero Page | DEC $LL | C6 | Decrementează cu 1 valoarea operandului. Flag-uri afectate: N, Z |
|  | Zero Page indexed by X | DEC $LL,X | D6 |  |
|  | Absolute | DEC $LLHH | CE |  |
|  | Absolute indexed by X | DEC $LLHH,X | DE |  |
| BEQ | Relative | BEQ $BB | F0 | Salt condiționat de Z=1. |
| BNE | Relative | BNE $BB | D0 | Salt condiționat de Z=0. |
| BMI | Relative | BMI $BB | 30 | Salt condiționat de N=1. |
| BPL | Relative | BPL $BB | 10 | Salt condiționat de N=0. |
| BCS | Relative | BCS $BB | B0 | Salt condiționat de C=1. |
| BCC | Relative | BCC $BB | 90 | Salt condiționat de C=0. |
| BVS | Relative | BVS $BB | 70 | Salt condiționat de O=1. |
| BVC | Relative | BVC $BB | 50 | Salt condiționat de O=0. |

tabelul 1.3 (instrucțiunile procesorului 6502)

§1.1.5 Sistemul de întreruperi

Nucleul de MOS6502 suportă 3 tipuri de întreruperi: BRK, NMI și IRQ.

Întreruperea IRQ are loc pe palierul negativ al pinului IRQ (vezi add_ref). La fiecare ciclu CPU se verifică nivelul pinului de întrerupere și se activează întreruperea pe nivelul logic 0, dacă flag-ul inhibit (I) nu este setat. Întreruperea IRQ este cea mai puțin prioritară.

Întreruperea NMI este cauzată de detecția unui front negativ pe pinul NMI. Această întrerupere nu ține cont de valoare flag-ului inhibit și poate întrerupe procesorul în timpul execuției unei alte rutine de tratare a întreruperii.

Întreruperea de tip BRK (break) este cauzată de instrucțiunea cu același nume (BRK, vezi add_ref). Procesorul își cauzează singur o întrerupere. La fel ca întreruperea NMI aceasta se execută chiar dacă flag-ul inhibit este setat.

BRK și NMI au aceeași prioritate și se pot întrerupe una pe cealaltă.

Vectorii de întreruperi și reset sunt situați la sfârșitul memoriei de program la adresele:

- $FFFA-$FFFB – vectorul NMI

- $FFFC-$FFFD – vectorul de reset

- $FFFE-$FFFF – vectorul BRK / IRQ

La aceste adrese se găsesc adresele de început a rutinelor de tratare a întreruperilor și, în cazul vectorului reset, adresa de început a programului. Întreruperile BRK și IRQ folosesc același vector. Pentru ca procesorul să poată determina care întrerupere a avut loc, la activarea întreruperii BRK se setează flagul B (break).

§1.2 Unitatea de procesare video (PPU)

Unitatea de procesare grafică folosită în consola NES este Ricoh RP2C02 (RP2C07). Acesta un semnal video CVSB cu o rezoluție de 240 de linii a câte 256 de pixeli. Frecvența de cadre este de aproximativ 60fps pentru varianta NTSC și aproximativ 50fps pentru varianta PAL.

§1.2.1 Descrierea pinout a procesorului grafic

figura 1.4 (RP2C02 / RP2C07 pinout)

R/W – Semnal de la procesor care determină dacă următorul ciclu va fi de citire sau de scriere în memoria registrelor.

[CPU D0:D7] – Semnalele bus-ului de date prin care se comunică cu procesorul central.

[CPU A0:A2] – Semnale care selectează adresa la care va avea loc operațiunea de citire/scriere.

CS – Semnal generat de un decodor de adrese pentru spațiul $2000-$3FFF.

[EXT0:EXT3] – Pot fi folosiți ca mod alternativ de selecție a culorii de fundal (vezi add_ref).

CLK – Intrare de clock (vezi add_ref).

INT – Ieșire de întrerupere. Este conectată la pinul NMI al procesorului (vezi add_ref).

RST – Pin de reset activ pe 0.

WR – Semnal de scriere în V-RAM.

RD – Semnal de citire din V-RAM.

[PPU A8:A13] – Biții cei mai semnificativi ai bus-ului de adrese.

[PPU AD0:AD7] – Bus-ul de date multiplexat cu cei mai puțin semnificativi biți ai bus-ului de adrese.

ALE (address latch enable) – Când este activ, menține cei mai puțin semnificativi 8 biți din bus-ul de adrese pentru a permite pinilor [PPU AD0:AD7] să fie folosiți pentru transferul de date.

1.2.2 Spațiul de adresare

Procesorul grafic are un spațiu de adrese pe 14 biți ($0000-$3FFF), care este separat de bus-ul de memorie al procesorului central. Acesta poate fi accesat direct de către PPU sau de către CPU, prin intermediul regiștrilor procesorului grafic (vezi add_ref).

| Adresa de început | Adresa de sfârșit | Dimensiunea | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| $0000 | $0FFF | 4KB | Tabela de șabloane 0. Este situată în prima jumătate a memoriei CHR de pe cartridge. |
| $1000 | $1FFF | 4KB | Tabela de șabloane 1. Este situată în a doua jumătate a memoriei CHR de pe cartridge. |
| $2000 | $23FF | 1KB | Tabela de afișare (Nametable) 0. Situată în V-RAM. |
| $2400 | $27FF | 1KB | Tabela de afișare (Nametable) 1. Situată în V-RAM. |
| $2800 | $2BFF | 1KB | Tabela de afișare (Nametable) 2. Situată în V-RAM. |
| $2C00 | $2FFF | 1KB | Tabela de afișare (Nametable) 3. Situată în V-RAM. |
| $3000 | $3EFF | 3840B | Pointează spre spațiul $2000-$2EFF. |
| $3F00 | $3F1F | 32B | Memorie RAM pentru indecșii culorilor (Palette RAM). |
| $3F20 | $3FFF | 224B | Pointează spre spațiul $3F00-$3F1F repetat de 7 ori. |

tabelul 1.4 (spațiul de adresare PPU)

Procesorul grafic are o memorie V-RAM de 2KB în care se stochează tabelele de afișare. Odată ce, evident, nu există suficient spațiu pentru 4 tabele, acestea sunt suprapuse (vezi add_ref).

Pe lângă acest spațiu de adresare, modulul PPU mai are o memorie de 256 octeți pentru a stoca sprite-urile.

De menționat că există un silicon-bug care cauzează ca orice încercare de a scrie la adresa $3F10 să rezulte într-o scriere la adresa $3F00. Adresa $3F10 poate fi scrisă prin intermediul adreselor din spațiul $3F20-$3FFF care pointează spre aceeași zonă de memorie. Bug-ul nu se manifestă la citire.

§1.2.3 Registrele PPU

Unitatea de procesare grafică expune 8 registre de 8 biți în bus-ul de memorie al procesorului central. Acestea apar în spațiul de adresare al procesorului la adresele $2000-$2007, dar pot fi accesate și prin intermediul altor adrese (vezi add_ref).

Procesorul grafic are un bus intern care este folosit la comunicarea cu procesorul. Acesta se comportă ca un latch din cauza proprietăților capacitive ale firelor din acest bus. Încercările de citire a regiștrilor WO sau a biților nefolosiți din regiștri rezultă în citirea unei valori ce a fost plasată pe bus la o operațiune anterioară.

Registrele PPU sunt descrise în tabelul 1.5.

| Denumire | Adresă | Acces | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| PPUCTRL | $2000 | WO | Registru de control. |
| PPUMASK | $2001 | WO | Controlează ce elemente vor fi randate și modul de randare. |
| STATUS | $2002 | RO | Descrie starea curentă (din momentul citirii) a modulului PPU. |
| OAMADDR | $2003 | R/W | Adresa de citire/scriere a memoriei de sprite-uri. |
| OAMDATA | $2004 | R/W | Permite citirea/scrierea memoriei de sprite-uri. |
| PPUSCROLL | $2005 | WO | Poziția de derulare (scroll) orizontal și vertical. Sunt necesare două scrieri. |
| PPUADDR | $2006 | WO | Aici se scrie adresa din bus-ul PPU pe care procesorul central vrea să o acceseze. Sunt necesare două scrieri. |
| PPUDATA | $2007 | R/W | Folosit pentru transferul de date dintre CPU și bus-ul de memorie PPU. |

tabelul 1.5 (registrele PPU)

Registrul PPUCTRL:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | P | H | B | S | I | N1 | N0 |

figura 1.5 (registrul PPUCTRL)

[N1:N0] – Adresa de început pentru tabela de afișare (0=$2000; 1=$2400; 2=$2800; 3=$2C00).

I – Setează cu cât va fi incrementată adresa din bus-ul PPU după fiecare operațiune de citire sau scriere realizată de CPU. (0=incrementare cu 1; 1=incrementare cu 32).

S – Selectează tabela de șabloane pentru sprite-urile de dimensiune 8x8. Pentru sprite-urile 8x16 acest bit este ignorat. (0=tabela 0; 1=tabela 1) (vezi add_ref).

B – Selectează tabela de șabloane pentru fundal. (0=tabela 0; 1=tabela 1) (vezi add_ref).

H – Setează dimensiunea de afișare a sprite-urilor. (0=8x8; 1=8x16) (vezi add_ref).

P – Setează modul de funcționare a pinilor EXT. (0=citește indexul paletei de pe EXT; 1=scrie indexul paletei pe EXT).

V – Activează/dezactivează întreruperea NMI de la sfârșitul fiecărui cadru (la intrarea în vertical blank) (0=NMI dezactivat; 1=NMI activat).

Setarea bitului V atunci când modulul PPU se află în starea vertical blank va cauza generarea imediată a unei întreruperi NMI. Acest lucru poate cauza randarea greșită a următorului cadru.

Registrul PPUMASK:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | G | R | s | b | M | m | g |

figura 1.6 (registrul PPUMASK)

g – Dacă este setat, la ecran vor fi afișate doar tonuri de gri.

m – Setează dacă pe banda de 8 pixeli de la marginea ecranului va fi afișat fundalul. (0=ascunde; 1=afișează).

M – Setează dacă pe banda de 8 pixeli de la marginea ecranului vor fi afișate sprite-urile. (0=ascunde; 1=afișează).

b – Afișare fundal. Dacă nu este setat se va afișa negru în locul pixelilor de fundal.

s – Afișare sprite-uri.

R – Dacă este setat vor fi evidențiate culorile roșii.

G – Dacă este setat vor fi evidențiate culorile verzi.

B – Dacă este setat vor fi evidențiate culorile albastre.

Registrul STATUS:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | S | O | - | - | - | - | - |

figura 1.7 (registrul STATUS)

O – (sprite everflow) Se setează dacă a se încearcă afișarea a mai mult de 8 sprite-uri pe o singură linie a ecranului.

S – Se activează după afișarea unui sprite ce are indexul 0 în tabela de șabloane.

V – Se setează în momentul în care procesorul grafic trece în starea vertical blank. Se resetează doar la citirea registrului.

Citirea acestui registru cauzează resetarea bitului V și a numărătoarelor de scrieri pentru registrele PPUSCROLL și PPUADDR.

Comportamentul bitului O este imprevizibil din cauza unor bug-uri. Poate raporta atât falsuri pozitive cât și negative.

Registrul OAMADDR:

În acest registru se scrie o adresă de 8 biți din memoria de sprite-uri care se dorește o fi accesată. Pentru copierea datelor despre sprite-uri, majoritatea jocurilor scriu în acest registru $00 și activează modulul DMA (vezi add_ref).

Registrul OAMDATA:

Acest registru este folosit pentru interacționarea (scrierea/citirea) cu zona de memorie din memoria de sprite-uri selectată de registrul OAMADDR.

Registrul PPUSCROLL:

Acest registru este folosit pentru setarea poziției de derulare a imaginii de pe ecran (vezi add_ref). Prima scriere în acest registru va seta derularea orizontală (pe axa X), iar a doua scriere va seta derularea verticală (pe axa Y).

Registrul PPUADDR:

În acest registru va fi scrisă adresa din bus-ul PPU pe care procesorul central vrea să o acceseze. Odată ce adresa țintă este pe 14 biți, iar registrul pe 8, vor fi nevoie de două scrieri pentru a introduce adresa completă. La prima scriere se vor copia cei mai semnificativi 6 biți ai adresei, iar la a doua ce mai puțin semnificativi 8. Accesarea zonei de memorie se realizează prin intermediul registrului PPUDATA. Fiecare operațiune cu registrul PPUDATA va cauza incrementarea adresei cu 1 sau cu 32, în dependență de valoarea bitului I din registrul PPUCTRL.

Registrul PPUDATA:

Prin intermediul acestui registru procesorul poate accesa bus-ul PPU. La fiecare operațiune realizată cu acest registru (scriere/citire) are loc incrementarea adresei din bus.

§1.2.4 Modulul DMA

Pentru copierea rapidă a datelor despre sprite-uri din bus-ul procesorului în memoria de sprite-uri a unității grafice este folosit un DMA. Acesta are un singur registru situat la adresa $4014 (OAMDMA) în spațiul de adresare al procesorului central.

Modulul se activează la scrierea unei valori de 8 biți în registrul OAMDMA. Valoarea scrisă reprezintă pagina din bus-ul de memorie al procesorului de unde se vor copia datele. Odată pornit, DMA-ul copie 256 de octeți (adică toată pagina) în memoria de sprite-uri a procesorului grafic începând cu adresa aflată în registrul OAMADDR.

Copierea durează 514 cicluri de ceas (256 de citire + 256 de scriere + 2 de inițializare și finalizare), timp în care procesorul nu execută instrucțiuni.

§1.2.5 Paleta de culori

Procesorul grafic NES poate genera 64 de culori, indexate de la 0 la 63.

figura 1.8 (paleta de culori NES)

Culorile generate pot avea anumite variații în dependență de versiunea consolei și de televizorul (monitorul) utilizat.

Pe ecran pot fi afișate, la un moment dat, maxim 25 de culori dintre cele afișate în figura 1.8. Indecșii culorilor ce se doresc a fi utilizate se scriu în memoria Palette RAM (vezi add_ref) situată la adresele $3F00-$3F1F. Indecșii pentru culorile de fundal sunt situate la adresele $3F00-$3F0F, iar cei pentru culorile sprite-urilor la adresele $3F10-$3F1F.

Însemnătatea fiecărei adrese este descrisă în tabelul 1.6.

| Adrese | Însemnătate |
| --- | --- |
| $3F00 | Culoare universală de fundal. |
| $3F01-$3F03 | Paleta de fundal 0. |
| $3F04 | Neutilizată. Considerată drept transparent (se afișează $3F00). |
| $3F05-$3F07 | Paleta de fundal 1. |
| $3F08 | Neutilizată. Considerată drept transparent (se afișează $3F00). |
| $3F09-$3F0B | Paleta de fundal 2. |
| $3F0C | Neutilizată. Considerată drept transparent (se afișează $3F00). |
| $3F0D-$3F0F | Paleta de fundal 3. |
| $3F10 | Considerată a fi partea transparentă a sprite-ului. |
| $3F11-$3F13 | Paleta de sprite-uri 0. |
| $3F14 | Considerată a fi partea transparentă a sprite-ului. |
| $3F15-$3F17 | Paleta de sprite-uri 1. |
| $3F18 | Considerată a fi partea transparentă a sprite-ului. |
| $3F19-$3F1B | Paleta de sprite-uri 2. |
| $3F1C | Considerată a fi partea transparentă a sprite-ului. |
| $3F1D-$3F1F | Paleta de sprite-uri 3. |

tabelul 1.6 (tabela indecșilor de culori)

§1.2.6 Tabelele de afișare

Tabela de afișare este o zonă de memorie de 1024 de octeți folosită de PPU pentru randarea pixelilor de fundal. Procesorul grafic poate accesa 4 tabele virtuale de afișare. Fizic, memoria în care se află aceste tabele, este de doar 2048 de octeți, ceea ce înseamnă că pot exista maxim două tabele de afișare.

Cele 4 tabele pot fi accesate în bus-ul de adresare PPU în spațiul $2000-$2FFF (vezi add_ref).

Tabelele de afișare virtuale sunt create prin suprapunerea adreselor. Nativ (fără memory mapper, vezi add_ref), procesorul grafic suportă 4 tipuri de suprapunere: horizontal mirroring, vertical mirroring, one-screen higher, one-screen lower.

figura 1.9 (tabelele de afișare)

figura 1.9a (horizontal mirroring)                   figura 1.9b (vertical mirroring)

figura 1.9c (one-screen higher)                       figura 1.9d (one-screen lower)

Tabele de căutare conțin indecșii blocurilor ce trebuie afișate. Blocurile au dimensiunea de 8x8 pixeli și pe ecran încap 30 rânduri a câte 32 blocuri. Fiecare tabelă de afișare conține o matrice cu 30 rânduri și 32 coloane de indecși pe 8 biți. La sfârșitul tabelei de afișare se află un vector de 64 de octeți numit tabela de atribute. Fiecare octet din tabela de atribute conține 4 indecși (de 2 biți) ai paletei de fundal ce trebuie folosită pentru fiecare bloc (vezi add_ref).

§1.2.7 Derularea fundalului

Derulare reprezintă mișcarea ecranului (viewport-ului) peste tabelele de afișare. Acest lucru este realizat pentru a afișa secvențe din hărțile de joc care au dimensiuni mai mari decât mărimea ecranului.

Poziția și direcția de derulare este controlată de procesor prin intermediul registrului PPUSCROLL (vezi add_ref). Modificarea poziției de derulare necesită două scrieri în acest registru: prima scriere modifică derularea orizontală (axa X), iar a doua scrierea pe cea verticală (axa Y). Valoarea de o biți scrisă în registru reprezintă ofsetul în pixeli peste care trebuie realizată derularea.

Pentru derularea continuă, procesorul rescrie în permanență partea din tabelele de afișare care nu se vede pe ecran. Efectul este demonstrat în figura 1.10.

În partea de sus a imaginilor este reprezentat conținutul tabelelor de afișare. Barele cafenii indică ce porțiune din tabelele de afișare sunt vizibile pe ecran. În partea de jos a imaginilor este reprezentat ce vede utilizatorul pe ecran.

figura 1.10a (derularea fundalului)                             figura 1.10b (derularea fundalului)

figura 1.10c (derularea fundalului)                             figura 1.10d (derularea fundalului)

Din perspectiva utilizatorului harta este derulată continuu spre dreapta. În memoria consolei, totuși, are loc modificarea permanentă a datelor dintr-un „buffer” circular.

Datele din tabelele de afișare și pozițiile de derulare sunt modificate atunci când procesorul grafic este în starea vertical blank. Procesorul este informat de trecerea în vertical blank prin intermediul unei întreruperi NMI (vezi add_ref).

§1.2.8 Procesarea sprite-urilor

Datele despre sprite-uri sunt stocate într-o memorie internă a procesorului grafic de 256 de octeți. Acolo încap maxim 64 de sprite-uri și fiecare ocupă câte 4 octeți.

Octetul 0 conține poziția sprite-ului pe axa Y (ofsetul în pixeli de la partea de sus a ecranului la partea de sus a sprite-ului). Odată ce viewport-ul are o înălțime de 240 de pixeli, setarea acestui atribut pe oricare valoare între 240 și 255 va rezulta în ascunderea sprite-ului.

Octetul 1 reprezintă indexul șablonului ce se va afișa. Pentru sprite-urile de 8x8 pixeli se va citi un singur șablon din memoria CHR, iar pentru sprite-urile 8x16 pixeli sunt citite două șabloane consecutive începând cu o adresă pară (bitul 0 este ignorat).

Octetul 2 conține atributele pentru randarea sprite-ului. Semnificația biților este descrisă în figura 1.11.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FV | FH | P | - | - | - | C1 | C0 |

figura 1.11 (Atributele sprite-ului)

[C1:C0] – Indexul paletei care se va folosi la colorarea sprite-ului.

P – Determină dacă sprite-ul va fi randat în fața sau în spatele fundalului (0=în față; 1=în spate).

FH – (flip horizontally) Dacă bitul este setat, sprite-ul va fi afișat ca în oglindă.

FV – (flip vertically) Dacă bitul este setat, sprite-ul va fi afișat cu susul în jos.

Oglindirea sprite-urilor nu modifică poziția catetei de încadrarea a acestora.

Octetul 3 conține poziția sprite-ului pe axa X (ofsetul în pixeli de la partea din stânga a ecranului la partea din stânga a sprite-ului).

Atunci când două sau mai multe sprite-uri se suprapun, prioritate are sprite-ul cu adresa cea mai mică în memoria OAM.

În timpul randării, în momentul în care se afișează primul pixel opac al sprite-ului cu indexul 0, se setează bitul S din registrul STATUS (vezi add_ref) pentru a raporta procesorului la ce etapă din randare se află cadrul curent.

figura 1.12 (suprapunerea sprite-urilor)

§1.2.9 Randarea

Unitatea de procesare grafică randează cadre cu rezoluția de 256x240 pixeli la o frecvență de cadre de 60fps sau 50fps, pentru modelele NTSC și respectiv PAL. La fiecare ciclu de ceas, se scoate la ieșire culoarea unui pixel. Durata horizontal blank este de 84 de cicli, iar durata vertical blank este de 21 de linii. Sincronizarea cadrelor este descrisă în figura 1.13.

figura 1.13 (sincronizarea cadrelor)

Randarea propriu-zisă a cadrului se realizează pe 4 straturi (vezi figura 1.14).

figura 1.14 (straturile vizibile)

Stratul din spate reprezintă o culoare solidă luată de la adresa $3F00 (vezi add_ref). Stratul cu verde reprezintă fundalul jocului, iar cele cu roșu și albastru sprite-urile. Aceste 3 straturi pot avea pixeli transparenți. Culoarea de ieșire este calculată, la fiecare moment de timp cu două multiplexoare de prioritate și unul de transparență (vezi figura 1.15).

figura 1.15 (randarea)

Din cauza modului în care funcționează această logică de prioritate, se poate întâmpla ca unii pixeli din sprite-urile din stratul de suprafață să nu se vadă. Acest fenomen apare atunci când în spatele acestui sprite se află un alt sprite cu index mai mic în memoria OAM dar are prioritate mai mică decât fundalul (vezi figura 1.16).

figura 1.16 (greșeală de prioritate)

§1.3 Unitatea de procesare audio (APU)

Unitatea de procesare audio generează sunete pentru jocurile NES. Această unitate este încorporată împreună cu nucleul de procesare în pastila RP2A03/RP2A07. Cipul are doi pini de ieșire pentru semnalele audio (vezi add_ref): AD1 și AD2. Semnalele de la cele două ieșiri sunt adunate de un circuit extern și redate la un difuzor (vezi add_ref).

Modulul APU conține 5 canale audio: două generatoare de unde dreptunghiulare, un generator de unde triunghiulare, un generator de zgomot și un demodulator delta-sigma. Ea rulează la jumătate din frecvența procesorului.

§1.3.1 Registrele APU

Registrele procesorului de sunet sunt mapate în spațiul de adresare al procesorului.

| Denumire | Adresă | Acces | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| SQ1DLVOL | $4000 | WO | Setează factorul de umplere, volumul sunetului și dacă volumul este constant pentru primul generator de semnal dreptunghiular. |
| SQ1SWEEP | $4001 | WO | Setează parametrii pentru modulatorul de frecvență a primului generator de semnal dreptunghiular. |
| SQ1TMR | $4002 | WO | Setează biții mai puțin semnificativi ai perioadei numărătorului pentru primul generator de semnal dreptunghiular. |
| SQ1LNGH | $4003 | WO | Setează durata sunetului și biții cei mai semnificativi ai perioadei numărătorului primul generator de semnal dreptunghiular. |
| SQ2DLVOL | $4004 | WO | Setează factorul de umplere, volumul sunetului și dacă volumul este constant pentru al doilea generator de semnal dreptunghiular. |
| SQ2SWEEP | $4005 | WO | Setează parametrii pentru modulatorul de frecvență al celui de-al doilea generator de semnal dreptunghiular. |
| SQ2TMR | $4006 | WO | Setează biții mai puțin semnificativi ai perioadei numărătorului pentru al doilea generator de semnal dreptunghiular. |
| SQ2LNGH | $4007 | WO | Setează durata sunetului și biții cei mai semnificativi ai perioadei numărătorului al doilea generator de semnal dreptunghiular. |
| TRLIN | $4008 | WO | Setează perioada semnalului pentru generatorul de semnal triunghiular. |
| TRTMR | $400A | WO | Setează biții mai puțin semnificativi ai perioadei numărătorului pentru generatorul de semnal triunghiular. |
| TRLNGH | $400B | WO | Setează durata sunetului și biții mai semnificativi ai perioadei numărătorului pentru generatorul de semnal triunghiular. |
| NZLVOL | $400C | WO | Setează volumul sunetului și dacă sunetul este constant pentru generatorul de zgomot. |
| NZPER | $400E | WO | Setează perioada semnalului și dacă sunetul se va repeta în buclă. |
| NZLNGH | $400F | WO | Setează durata sunetului produs de generatorul de zgomot. |
| DMCFRQ | $4010 | WO | Setează rata de eșantioane pe secundă și activează întreruperea de final. |
| DMCLOAD | $4011 | WO | În acest registru se scrie valoarea unui eșantion care se dorește a fi scos la ieșire. |
| DMCADDR | $4012 | WO | Setează adresa de unde o să înceapă citirea eșantioanelor. |
| DMCLNGH | $4013 | WO | Setează lungimea șirului de eșantioane. |
| CTRL/STATUS | $4015 | R/W | Scrierea setează care canale sunt active. Citirea returnează care canale au terminat redare și care a fost ultima sursă de întrerupere (numărătorul de cadre sau DMC). |
| FRMCNT | $4017 | WO | Setează lungimea cadrului și activează întreruperea de final de cadru. |

tabelul 1.7 (registrele APU)

Registrul CTRL/STATUS este cel mai important registru APU, întrucât de acesta depinde care canale audio rulează și care nu.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | IF | - | D | N | T | P2 | P1 |

figura 1.17 (registrul CTRL/STATUS)

P1/P2 – La scriere setează dacă canalele generatoare de unde dreptunghiulare sunt active sau nu. La citire returnează 0 dacă numărătoarele de lungime pentru canalele respective au terminat numărarea.

T – La scriere setează dacă canalul generator de unde triunghiulare este activ sau nu. La citire returnează 0 dacă numărătorul de lungime al acestui canal a terminat numărarea.

N – La scriere setează dacă canalul generator de zgomot este activ sau nu. La citire returnează 0 dacă numărătorul de lungime al acestui canal a terminat numărarea.

D – La scriere setează dacă modulatorul sigma-delta este activ sau nu. La citire returnează starea de activitate a canalului (aceeași valoare care a fost scrisă la ultima scriere).

IF – La citire returnează 1 dacă a avut loc o cerere de întrerupere de la numărătorul de cadre.

ID – La citire returnează 1 dacă a avut loc o cerere de întrerupere de la modulatorul sigma-delta.

§1.3.2 Generatoarele de unde dreptunghiulare

Unitatea de procesare audio conține două generatoare de unde dreptunghiulare independente unda de cealaltă. Acestea sunt denumite pulse channels și pot genera sunete cu frecvențe cuprinse între 55Hz și 12.4kHz.

Fiecare canal de puls are câte 4 registre: SQxDLVOL, SQxSWEEP, SQxTMR, SQxLNGH.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D0 | L | C | V3 | V2 | V1 | V0 |

figura 1.18 (registrele SQxDLVOL)

[D1:D0] – Setează factorul de umplere al semnalului generat.

L – Dacă este setat, modulatorul de volum va funcționa în buclă.

C – Dacă este setat, volumul de la ieșirea canalului este constant și este reprezentat de valoare biților V3:V0. Dacă nu este setat, volumul de la ieșire variază în dependență de funcționarea modulatorului de volum.

[V3:V0] – Dacă volumul este constant, acești biți setează amplitudinea semnalului. Dacă volumul este variabil, aceștia setează viteza de variație a volumului.

Factorul de umplere al semnalului generat poate fi de 12,5% (D=00), 25% (D=01), 50% (D=10) sau 75% (25% inversat; D=11). Factorul de umplere este generat cu un vector de secvență (tabelul 1.8) care este constituit din 8 pași și un numărător pe 3 biți. La pornire, numărătorul este inițializat cu valoarea 0, dar acesta numără descrescător.

| D | Vector de secvență | Ieșire numărător | Forma de undă |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 1 0 0 0 0 0 0 |  |
| 01 | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 1 1 0 0 0 0 0 |  |
| 10 | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 1 1 1 1 0 0 0 |  |
| 11 | 1 1 1 1 1 1 0 0 | 1 0 0 1 1 1 1 1 |  |

tabelul 1.8 (secvența generatorului)

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | P2 | P1 | P0 | N | S2 | S1 | S0 |

figura 1.19 (registrele SQxSWEEP)

E – Activează / dezactivează modulatorul de frecvență.

[P2:P0] – Setează perioada dintre două modificări succesive ale frecvenței semnalului.

N – Setează direcția modulării (0=modulează spre frecvență mai joasă; 1=modulează spre frecvență mai înaltă).

[S2:S0] – Setează cu cât va fi modificată perioada la fiecare pas.

Modulatorul de frecvență oprește automat generatorul de semnal dreptunghiular atunci când frecvența iese din intervalul 55Hz-12.4KHz.

Registrele SQxTMR conțin biții mai puțin semnificativi ai valorii pe 11 biți până la care numărătoarele generatoarelor vor număra. De fiecare dată când numărătorul depășește această valoare, generatorul trece la următoarea valoare din vectorul de secvență.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L4 | L3 | L2 | L1 | L0 | T10 | T9 | T8 |

figura 1.20 (registrele SQxLNGH)

[T10:T8] – Biții cei mai semnificativi ai valorii pe 11 biți până la care numărătoarele generatoarelor vor număra.

[L4:L0] – Valoarea respectivă reprezintă durata dorită a sunetului.

Atunci când numărătorul de durată ajunge la 0, se setează bitul Px din registrul CTRL/STATUS.